MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Concretagem de piso em concreto usinado polido.

Serranópolis de Minas/MG

NOVEMBRO/2020

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	3

3.	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	3

3.1.	Placa de Obra:	3

3.2.	Regularização de terreno	4

4.	CONCRETAGEM DO PÁTIO	4

5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	4

# INTRODUÇÃO

O presente memorial destina-se à orientação para a concretagem  do piso do pátio da Escola Avilmar Alves Cardoso, no Bairro Vista da Serra – Serranópolis de Minas .

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

Objeto: Concretagem de pátio da Escola Avilmar Alves Cardoso.

Local: Escola Avilmar Alves Cardoso – Serranópolis de Minas/MG.

Valor da obra: R$ 150.000,00

# SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA

# Placa de Obra:

Fornecer e assentar a placa de obra, nas dimensões 3,00 x 1,50 metros, a placa deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizada nº 26.

A placa deverá ser enrijecida com metalon 20 x20. O suporte da placa será fixado em 3 pontaletes de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm de eucalipto com altura mínima de 2,50 m do solo, em local de boa visibilidade, predeterminado pela fiscalização. A fixação no solo ocorrerá com uso de concreto magro traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/ brita 1).

# Regularização de terreno

Será realizado aterro compactado de 20 cm de espessura com placa vibratória, após aterro será realizada regularização e compactação final para remoção de material solto.

# CONCRETAGEM DO PÁTIO

A concretagem será executada com espessura de 7 cm, resistência de 15 Mpa com juntas de dilatação a cada 2,00 metros em concreto usinado convencional sem tela soldada nervurada com acabamento polido em nível zero. Para garantir eficiência das juntas de dilatação, as placas devem ser concretadas intercaladas.

Os serviços propostos serão executados dentro das especificações e normas técnicas, com emprego de materiais de qualidade, mão de obra especializada e equipamentos em perfeito estado de conservação, garantindo agilidade e durabilidade dos serviços propostos.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concretagem deverá ser totalmente protegida nas laterais, com uso de formas de compensado com revestimento resinado 	para garantir desforma com acabamento perfeito.

É previsto ainda a instalação de rampas de acessibilidade de acordo com a NBR 9050. As rampas devem ter inclinação máxima de 8,33% e plataforma mínima de 1,50 m.

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra;

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura;

Toda a areia utilizada na obra deverá ser isenta de impurezas, tais como: barro, matéria orgânica, etc.

Após o termino dos serviços a empresa contratada deverá solicitar vistoria para aprovação final da obra.;

Porteirinha-MG, 19 de novembro de 2020.

___________________________

Ranailton Renan Martins

Engº Civil – CREA SP: 506940209/D